工业火灾报警器 V24.3

工业火灾报警器

一、产品简介 ：

工业火灾报警器，具备语音播报功能，报警时声光同步指示。同时支持 64 个无线设备和 8 个遥控器。无线433MHZ频率，接收距离 30-200 米（取决于探测器发射的远近）。内置锂电池，自动充放电设计 ，停电自动启用后备电池。

二、产品示意图：

| 供电电压 | 220V | 遥控数量 | 0 个（选配） |
| --- | --- | --- | --- |
| 报警方式 | 旋转警灯+语音播报 | 无线频率 | 433MHZ |
| 报警声压 | 0-130db(六级可调） | 无线距离 | 30-200 米（取决于探测器发射的远近） |
| 控制方式 | 遥控（独立版）、微信、PC 软件等 | 通讯方式 | 433MHZ无线 |
| 工作温度 | -20~60℃ | 使用场景 | 现场使用 |
| 工作湿度 | 5~95%RH | 静态电流 | 20-30mA |
| 电池电压 | 7.4V内置充电电池 | 尺 寸 | 345x265x80mm(长 x 宽 x 厚） |
| 产品重量 | 1200g | 安装方式 | 壁挂 |

三、技术参数 ：

工业火灾报警器 V24.3

1、声光报警器具有 3 种工作模式 ：1 正常模式 ，2 烟感模式 ，3 报警主机模式

- （ 使用前需先选择正确的工作模式！ 出厂 默认为烟感模式。）

正常状态下 ，长按 K2 按钮可切换工作模式 ：

长按 K2按钮 ，语音播报：设置1 ；表示设定为正常模式 ：此模式下 ，所有探测器必须要布防才可以报警。

长按 K2按钮 ，语音播报：设置2； 表示设定为烟感模式 ：所有探测器在布防或撤防状态均可报警。同时平台软件会显示是烟感防区报警。

长按 K2 按钮，语音播报：设置3； 表示设定为报警主机模式 ：此模式下 ，共分为 4 个防区 ，每个防区支持 16 个无线探测器 ， 其中 ：1 号防区表示烟感防区 ，2 号防区表示紧急按钮防区 ，3、4 号防区为普通防区。

注意：1、2防区的探测器在布防或撤防状态均可报警 ，3、4防区的探测器必须要在布防状态下才可以报警。

2、正常模式下 ，遥控器和探测器学习方法

接上 电源 ，按 1 次 K1 设置键：进入遥控器学习状态 ，

触发遥控器开锁键        ，主机“滴”一声 ，代表接收成功 ，

继续触发遥控器 ，可继续学习下一个遥控。最多可学 8 个

遥控。

再按 1 次 K1 设置键 ：进入探测器学习状态 ，触发探测

器 ，主机“滴”一声 ，代表学习成功 ，继续触发探测器 ，

可继续学习下一个探测器。最大可学习 64 个无线探测器。

（学习无线设备时 ，附近不能有无线干扰）

## 3、主机恢复出厂设置

长按 K1 设置按键 3 秒钟 ，主机“滴” 1 声 ，此操作将删除所有无线遥控器和无线探头。

- 音量调节(六级可调）

- 通过按遥控器的         键调节语音喇叭的音量大小，最小可调至无声。

5、切换警报声（默认警号3）

快速连续按3次K1设置按键，语音播报：

警号0（先播报防区再播放警号声）；

警号1（只有警号声）；

警号2（发生火灾报警，请迅速按演习路线有序撤离+空袭警报声）；

警号3（发生火灾报警，请迅速按演习路线有序撤离+消防警报声）。